风机的流动本质是湍流，其求解基础是Navier-Stokes (NS) 方程。由于直接数值模拟（DNS）计算量巨大，工程上通常采用雷诺平均Navier-Stokes   (RANS) 方法。

RANS方法将瞬时变量分解为时间平均量和脉动分量（如 ui=ui+ui'），并对NS方程进行时间平均，得到RANS方程：

连续性方程:

∂ρ∂t+∂ρui∂xi=0

动量方程:

∂ρui∂t+∂ρuiuj∂xj=-∂p∂xi+∂∂xjμ∂ui∂xj+∂uj∂xi-23∂uk∂xkδij-∂ρui'uj'∂xj

其中，雷诺应力项 -ρui'uj' 是新的未知量，使方程组不封闭。湍流模型的核心任务就是通过Boussinesq假设，将雷诺应力与平均速度梯度关联起来：

-ρui'uj'=μt∂ui∂xj+∂uj∂xi-23ρkδij

这里引入了湍流粘度 μt 和湍动能 k。SST k-ω模型的作用正是通过求解额外的输运方程，来确定 μt 和 k。

### SST k-ω模型的核心方程

SST k-ω模型通过混合函数，巧妙结合了k-ω模型在近壁区的精度和k-ε模型在远场的稳定性。

#### 1. 湍动能 k 的输运方程

∂ρk∂t+∂ρujk∂xj=Pk-β*ρkω+∂∂xjμ+σkμt∂k∂xj

- Pk：湍动能生成项，并应用了生成项限制器，以防止在驻点区域产生过大的湍动能。

- -β*ρkω：湍动能耗散项。

- 最后一项：扩散项。

#### 2. 比耗散率 ω 的输运方程

∂ρω∂t+∂ρujω∂xj=Pω-βρω2+∂∂xjμ+σωμt∂ω∂xj+21-F1ρσω21ω∂k∂xj∂ω∂xj

- 最后一项：交叉扩散项，这是从k-ε模型转换过程中产生的，也是混合模型的关键特征。

### 核心机制：混合函数与SST限制器

SST模型的两个关键机制分别是混合函数和剪切应力输运（SST）限制器。

1. 混合函数 F1
F1 是一个基于壁面距离 y 的混合函数，用于控制模型在近壁区和远场之间的切换。

- 近壁区 (y → 0)：F1=1，模型表现为标准的k-ω模型，能精确捕捉边界层内的流动。

- 远场 (y 增大)：F1=0，模型切换为k-ε模型，克服了标准k-ω模型对来流湍流参数的过度敏感问题。

所有模型系数 ϕ 都通过 ϕ=F1ϕ1+1-F1ϕ2 进行混合。

2. 剪切应力输运 (SST) 限制器
这是SST模型的核心创新，用于改善逆压梯度下的流动分离预测。它对湍流粘度 μt 的计算进行了限制：

μt=ρa1kmax⁡a1ωSF2

其中，S 是应变率张量的模，F2 是另一个混合函数，a1 是常数（通常为0.31）。这个限制器确保了在逆压梯度区域，湍流剪切应力不会过度增长，从而能更准确地预测流动分离。

### 模型系数与Fluent实现细节

1. 模型系数

SST模型的常数分为两组，分别对应 F1=1（近壁）和 F1=0（远场）的极限情况。Fluent中使用的典型值如下表所示：

| 系数 | σk1 | σω1 | β1 | σk2 | σω2 | β2 | β* | a1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.85 | 0.5 | 0.075 | 1.0 | 0.856 | 0.0828 | 0.09 | 0.31 |

2. Fluent中的实现要点

壁面处理：SST模型支持低雷诺数方法，可直接求解至壁面（y+ ≈ 1），无需壁面函数。

生成项限制器：Fluent默认启用，用于抑制驻点区的湍动能过度生成。

壁面距离计算：Fluent会自动计算每个网格单元到最近壁面的距离，这是混合函数计算的基础。

Fluent中的NS方程求解算法

在Fluent中，RANS方程和SST模型方程是耦合求解的。Fluent提供两种主要的压力-速度耦合算法。

1. SIMPLE算法（分离式求解）

- 原理：先假设一个压力场，求解动量方程得到速度，再求解压力修正方程来满足连续性方程，最后更新压力场和速度场，循环迭代直至收敛。

- 特点：内存占用低，适用于稳态计算，但在强耦合问题中收敛速度较慢。

2. Coupled算法（耦合式求解）

- 原理：同时求解动量方程和连续性方程，将压力梯度项和面质量通量进行隐式离散，形成一个大的线性方程组进行求解。

- 特点：鲁棒性更好，收敛速度更快，尤其适用于稳态和瞬态计算，推荐在风机仿真中优先使用。

### 总结：SST k-ω模型求解流程

- 预处理：在Fluent中选择Coupled算法进行压力-速度耦合。

- 初始化：给定初始流场和湍流场（k 和 ω 的初始值）。

- 迭代求解：

求解动量方程和连续性方程（Coupled算法），更新速度场和压力场。

求解SST模型的 k 和 ω 输运方程，更新湍流粘度 μt。

用新的 μt 更新动量方程中的雷诺应力项。

- 收敛判断：检查所有方程的残差是否达到收敛标准，若未达到则返回步骤3继续迭代。

这套流程将RANS方程与SST模型紧密耦合，使Fluent能够高效、准确地模拟风机内部的复杂湍流流动。