优化部分—洪祖名

- 单机 PPO 预研（T1）

目标：独立打通「环境 → PPO → 评估 → 记录」的完整 RL 工具链。这是整个优化控制模块的技术底座。

1.1 环境：SimplifiedTurbineEnv：NREL 5MW 简化单机环境（解析公式版，environments/simplified_turbine_env.py）具体如下：

物理模型

Heier 1996 Cp 经验公式 + 叶尖速比耦合，P = 0.5·ρ·A·Cp(λ,β)·U³，限额定 5 MW

动力学

转速一阶惯性跟踪设定值，时间常数 τ = 5 s；桨距角直接累计并限幅

观测

5 维 [P, ω, β, U, P_target]，除以尺度 [5e6, 1.2671, 25.0, 12.0, 5e6] 归一化到 [0,1]

动作

2 维 [Δβ, Δω]，区间 ±0.5 deg 与 ±0.1 rad/s

回合

200 步终止（合成任务终点）

奖励

-(跟踪误差² / (1e6)² + 0.1 · mean(归一化动作²))

风速

阶跃 8 → 9.5 m/s（第 100 步切换）

目标功率

当前风况最大可发功率的 80% → 65%（第 100 步切换），降载跟踪且始终可达

1.2策略网络：Actor-Critic

编写策略神经网络：Critic网络负责计算：状态价值 V，actor_mean网络负责：动作均值 μ，actor_logstd负责：对数标准差
（actor 与 critic 不共享主干，各自独立的双隐层 MLP，每层 64 单元，激活函数用 nn.Tanh()。）

1.3 初步跑通PPO中的Actor-Critic，并与Pcontroller进行对比

1.4 遇到的问题：

（1）目标功率必须物理可达：初版设 2.5 / 3.5 MW，但 8 / 9.5 m/s 风速下最大可发功率只有约 1.9 / 3.1 MW → 任务不可达，策略学不好。改为「当前风况最大可发功率 × 80%」后可解。

（2）训练与评估的观测归一化必须一致：初版用 NormalizeObservation wrapper 训练、却用原始观测评估 → 尺度不匹配，策略输出乱动作。改为环境内建固定归一化后，两侧一致。

- 单机 PPO 预研的 T1-R 基线修复

目标：不新增功能，只让 T1 工具链能产出语义正确、可复查的实验结果

| # | 修复项 | 问题 → 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回合回报记录 | 旧 metrics.csv 的 episodic_return 全为 0 → 重写 Gymnasium vector info 解析， 正确提取已完成 episode 的回报均值 |
| 2 | 评估的 episode 生命周期 | 评估脚本跨 episode 连续运行 → 改为按 terminated/truncated 结束， 多 episode 时显式 reset |
| 3 | PController 方向 | PIDController 更名并由有限差分确认 dP/dβ < 0 后修正控制符号 |
| 4 | 初始目标一致性 | 初始观测里的目标与第一步奖励所用目标不统一 → 统一 |
| 5 | 终点与重置协议 | 把 200 步定义为合成任务终点； 向量环境使用 SAME_STEP 自动重置 |
| 6 | 动作平滑量纲 | 惩罚按各动作上限归一化，避免 deg² 与 (rad/s)² 直接相加 |
| 7 | 策略分布 | 新 PPO 改为有界 tanh 压缩高斯并映射到真实动作边界， 保证 log-prob 与实际动作一致 |
| 8 | 策略格式显式化 | 历史模型必须用 --policy-format legacy_unsquashed 显式评估，两种口径不得混用 |
| 9 | 配套补齐 | 新增 config.yaml 与 test_baseline.py |

- 准静态软件闭环（T2 → T2.5 → T4a）

由于仿真组还没交付含控制参数的数据，PINN 组也没有可供 RL 调用的真实代理模型。但有一大块工作与具体模型无关，可以先做完：动作映射、执行器动力学、参考功率生成、状态组装、观测构造、奖励计算、接口契约、OOD 诊断、可复现性验证。做完之后，未来接入真实 PINN 时只需替换 Plant，不重写环境。

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| environments/ plant_model.py | 定义 DisturbanceBatch / AppliedOperatingPoint / SteadyPlantOutput 三个数据契约与可替换的 PlantModel 协议；集中校验 shape、dtype、风机顺序、 功率求和、非有限值 |
| environments/ mock_quasi_static_plant.py | 平滑、确定性的联调替身，响应风速、yaw、pitch、 转速运行点，但未做物理标定 （model_kind = mock_quasi_static_integration_only） |
| environments/ quasi_static_wind_farm_env.py | 组合全部组件的 Gymnasium 环境；YAML 加载、 合成风况、反事实可利用功率查询、reset/step、 审计 info |
| environments/__init__.py | 对外导出 Plant 类型与 load_quasi_static_env |
| utils/action_mapper.py | [-1,1] 与三通道物理绝对参考之间的正逆映射； 返回裁剪掩码；定义 ParameterSource |
| utils/actuator_model.py | 执行器状态机：位置/速率边界、命令延迟、一阶滞后、 多更新频率、episode reset |
| utils/reference_power.py | 因果执行「可利用功率 → headroom → 一阶低通 → 上下行爬坡限幅 → 可达性裁剪」 |
| utils/state_pipeline.py | StateAssembler 合并状态并权威计算全场功率/区间能量； ObservationBuilder 按显式顺序与尺度构造观测 |
| utils/reward.py | 计算可审计的 7 项奖励分项 |
| ppo_single_turbine/ configs/quasi_static_v0.yaml | 单机软件联调配置，每个含数值的节点均带 source |

具体内容可参考如上图

环 ① · PPO 动作

功能

策略网络采样出的控制量，Gym 动作空间 Box(-1,1, shape=(3N,))

环 ② · ActionMapper（utils/action_mapper.py）

功能

线性仿射映射：physical = midpoint + clip(a,-1,1) × half_range；同时提供反向映射 normalize_physical()

环 ③ · ActuatorModel（utils/actuator_model.py）

功能

执行器动力学，四件事：命令延迟（延迟队列）、多速率保持（update_period_steps）、一阶跟踪（α = 1 − exp(−dt/τ)，精确离散因子）、速率 + 位置双重限幅

环 ④ · PlantModel（environments/plant_model.py）

功能

predict_steady(disturbance, applied_operating_point) → SteadyPlantOutput，无状态稳态功率映射

环 ⑤ · StateAssembler（utils/state_pipeline.py）

功能

把三方状态（actuator 的 applied、plant 的功率、扰动）合并成结构化状态，并计算权威全场功率与区间能量

环 ⑥ · 观测 / 奖励

功能：提取特征量并且给出奖励

- 随机风况与单机 v2（T1-W）

目标：把 T1 的确定性阶跃风换成可复现的随机湍流风，让单机 PPO 预研更接近真实场景。这是不依赖任何队友数据、可以独立推进的一条线。

参考turbsim的TurbSim User’s Guide v2.00.00，

风速(t) = 背景平均风 + Kaimal 湍流 + 事件(慢变化 / 阵风)

谱：S(f) = 4σ²L / U / (1 + 6fL/U)^(5/3)     σ = TI · U

方法依据：TurbSim v2 用户指南 公式 Eq. 23

实现要点：

① 随机性：SeedSequence([seed, split_id, worker, episode]) 四元组派生独立子流

split 映射 train=0 / validation=1 / test=2 → 训练与测试风天然不重叠

② 分层：stratum = (episode + worker) % 4，四个层各取一段均值覆盖 6–10 m/s

③ 事件：慢变化 = smoothstep 3φ²−2φ³，作用在回合 20%–80%，幅度 ±1 m/s

阵风   = 余弦脉冲 0.5(1−cos(2πφ))，幅度 +1.5 m/s、持续 40 s

④ 湍流：序列长度取回合的 8 倍（padding_factor）避免首尾被 FFT 强制周期连接

频域乘 sqrt(n/dt · PSD/4)，DC 强制置零，Nyquist 单独用实数高斯

irfft 回时域后随机截取 601 点

⑤ 拒绝采样：越出 [0.5, 16] m/s 包络则重抽湍流（背景与事件参数保留），

最多 100 次，次数记入 rejected_attempts；耗尽则报错，绝不裁剪序列

4．1新环境 StochasticTurbineEnv

主要是将单位变为 deg/s 和 rad/s²，代表桨距变化率与转速参考变化率。

目前的单步时序：观测含当前目标 → 控制器动作 → 推进执行器并读取下一时刻风 → 算功率 → 对比动作前已公布的目标计算奖励 → 用新风生成下一目标 → 返回新观测。





9.20：