# 优化控制本轮任务说明

2026年10月22日

本包交付新版十二输入模型的三机控制联调、随机来流训练、独立评估和中期答辩图表。全流程已跑通，MADDPG精度门槛尚未通过；当前结论限于代理模型内的软件验证。

# 本轮完成内容

接入队友新版PINN，统一十二维输入与六维输出；建立机舱朝向、桨距和转速执行器及P和PI对照。复用平稳湍流、慢变、阵风入口，先让MADDPG学习桨距，偏航跟踪与转速曲线由共同规则提供。

三条独立训练流各完成16384步。验证选模后冻结策略，再开展新目标与新风轨迹测试。另提供7张Python绘制图及逐图讲解，适用于中期答辩。

# 核心结果

| 控制方法 | 常规测试平均RMSE kW |
| --- | --- |
| 初始MADDPG | 1083.62 |
| 训练后MADDPG | 449.72 ± 40.11 |
| P控制 | 552.37 |
| PI控制 | 477.54 |

误差为18场常规测试的场景RMSE均值；±为三条训练流均值的样本标准差。训练后平均误差较初始降低58.5%，但第0流、慢变和低风高目标仍弱于PI，不能宣称稳定优势。

# 使用方式与后续重点

先读readme.md，再看图表说明和评估报告。包内保留模型、策略、完整指标、来源清单和移动目录回放入口；历史优化工作由GitHub总索引及上轮归档追溯。

下一步先诊断慢变跟踪和欠功率行为，再考虑开放转速与偏航学习。代理模型采用合成标签、执行器参数尚未标定，真实物理精度及发电收益仍需仿真或实测数据验证。